Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина «Архитектура вычислительных систем»

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №2

на тему:

«ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ 32-РАЗРЯДНЫХ ПРОЦЕССОРОВ»

БГУИР 6-05-0612-02 67

Выполнил студент группы 353503 КОХАН Артём Игоревич

(дата, подпись студента)

Проверил ассистент каф. информатики КАЛИНОВСКАЯ Анастасия Александровна

(дата, подпись преподавателя)

Минск 2025

1 Индивидуальное задание

Изучение особенностей защищенного режима 32-разрядных процессоров и разработка практических навыков по программированию процедур переключения процессора из реального режима в защищенный и обратно.

Написать программу, переключающую процессор в защищенный режим, выводящую на экране сообщение и затем возвращающую процессор в реальный режим (8 часов).

2 Выполнение работы

Программа представляет собой загрузочный сектор (boot sector), который переключает процессор из реального режима (16-битного) в защищенный режим (32-битный) и демонстрирует основные принципы работы с защищенным режимом.

[BITS 16]

[ORG 0x7C00]

start:

cli

xor ax, ax

mov ds, ax

mov es, ax

mov ss, ax

mov sp, 0x7C00

mov si, msg_real_mode

call print_string_real_mode

call wait_for_keypress

; Load GDT

lgdt [gdt_descriptor]

; Set PE=1 in CR0

mov eax, cr0

or eax, 1

mov cr0, eax

jmp CODE_SEL:protected_mode_entry

; -----------------------------

; Protected Mode (32-bit)

; -----------------------------

[BITS 32]

protected_mode_entry:

mov ax, DATA_SEL

mov ds, ax

mov es, ax

mov fs, ax

mov gs, ax

mov ss, ax

mov esp, 0x7C00

; clear screen

mov edi, 0xB8000

mov ax, 0x0720

mov ecx, 80*25

rep stosw

; Input str "Protected Mode"

mov edi, 0xB8000

mov esi, msg_protected_mode

call print_string

; Check PE-bit in CR0

mov eax, cr0

test eax, 1

jz no_pe

mov esi, msg_pe

call print_string

no_pe:

hang:

hlt

jmp hang

; -----------------------------

; real mode

; -----------------------------

[BITS 16]

print_string_real_mode:

lodsb

or al, al

jz .done_real

mov ah, 0x0E

int 0x10

jmp print_string_real_mode

.done_real:

ret

wait_for_keypress:

xor ax, ax

int 0x16

ret

; -----------------------------

; protected mode

; -----------------------------

[BITS 32]

print_string:

lodsb

test al, al

jz .done_pm

mov ah, 0x07

stosw

jmp print_string

.done_pm:

ret

; -----------------------------

; message

; -----------------------------

msg_real_mode db 'Real Mode: Press any key to enter Protected Mode...', 0

msg_protected_mode db 'Protected Mode: Hello World! ', 0

msg_pe db 'PE=1 (Protected Mode Active)', 0

; -----------------------------

; GDT

; -----------------------------

align 8

gdt:

dq 0x0000000000000000

dq 0x00CF9A000000FFFF

dq 0x00CF92000000FFFF

gdt_descriptor:

dw gdt_end - gdt - 1

dd gdt

gdt_end:

CODE_SEL equ 0x08

DATA_SEL equ 0x10

; -----------------------------

; Boot sector padding

; -----------------------------

times 510 - ($ - $$) db 0

dw 0xAA55

; nasm -f bin -o main.bin main.asm

; qemu-system-x86_64 -drive format=raw,file=main.bin

При старте программы, процессор находится в реальном режиме. Это мы можем наблюдать на рисунке 1.

Рисунок 1 – Запуск программы и отображение реального режима

После нажатия на любую клавишу, увидим на рисунке 2 установку бита PE (Protection Enable) в регистре CR0 для активации защищенного режима.

Рисунок 2 – Отображение перехода в защищенный режим

Вывод

В ходе выполнения работы был успешно реализован и протестирован механизм переключения процессора из реального режима в защищенный режим. Программа демонстрирует корректную инициализацию в реальном режиме с установкой сегментных регистров и стека, загрузку Global Descriptor Table (GDT) – фундаментального элемента защищенного режима, установку бита PE (Protection Enable) в регистре CR0 для активации защищенного режима c выводом советующего сообщения на экран, работу с сегментными селекторами в защищенном режиме, прямой доступ к видеопамяти (0xB8000) для вывода информации.