Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина «Архитектура вычислительных систем»

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №3

на тему:

«МУЛЬТИЗАДАЧНОСТЬ В ЗАЩИЩЕННОМ РЕЖИМЕ»

БГУИР 6-05-0612-02 67

Выполнил студент группы 353503 КОХАН Артём Игоревич

(дата, подпись студента)

Проверил ассистент каф. информатики КАЛИНОВСКАЯ Анастасия Александровна

(дата, подпись преподавателя)

Минск 2025

1 Индивидуальное задание

Изучить принципы и средства реализации мультизадачности в защищенном режиме процессора. Получить практические навыки по программированию и использованию этих средств. Необходимо написать программу, реализующую мультизадачность в защищенном режиме. Программа должна переключить процессор в защищенный режим, а затем запустить на выполнение 2-3 задачи.

2 Выполнение работы

Реализация программы, выполняющей переключение задач. Запускает две задачи, Передающие управление друг другу 80 раз, задачи выводят, на экран символы ASCII с небольшой задержкой.

.386p

RM_seg segment para public "CODE" use16

assume cs:RM_seg,ds:PM_seg,ss:stack_seg

start:

push       PM_seg

pop        ds

mov        eax,cr0

test       al,1

jz         no_V86

mov        dx,offset v86_msg

err_exit:

push       cs

pop        ds

mov        ah,9

int        21h

mov        ah,4Ch

int        21h

no_V86:

mov        ax,1600h

int        2Fh

test       al,al

jz         no_windows

mov        dx,offset win_msg

jmp        short err_exit

v86_msg db    "Процессор в режиме V86 - нельзя переключиться в РМ$"

win_msg db    "Программа запущена под Windows - нельзя перейти в кольцо 0$"

no_windows:

mov        ax,3

int        10h

mov        ax,RM_seg

shl        eax,4

mov        word ptr GDT_16bitCS+2,ax

shr        eax,16

mov        byte ptr GDT_16bitCS+4,al

mov        ax,PM_seg

shl        eax,4

mov        word ptr GDT_32bitCS+2,ax

mov        word ptr GDT_32bitSS+2,ax

shr        eax,16

mov        byte ptr GDT_32bitCS+4,al

mov        byte ptr GDT_32bitSS+4,al

xor        eax,eax

mov        ax,PM_seg

shl        eax,4

push       eax

add        eax,offset GDT

mov        dword ptr gdtr+2,eax

lgdt       fword ptr gdtr

pop        eax

push       eax

add        eax,offset TSS_0

mov        word ptr GDT_TSS0+2,ax

shr        eax,16

mov        byte ptr GDT_TSS0+4,al

pop        eax

add        eax,offset TSS_1

mov        word ptr GDT_TSS1+2,ax

shr        eax,16

mov        byte ptr GDT_TSS1+4,al

mov        al,2

out        92h,al

cli

in         al,70h

or         al,80h

out        70h,al

mov        eax,cr0

or         al,1

mov        cr0,eax

db         66h

db         0EAh

dd         offset PM_entry

dw         SEL_32bitCS

RM_return:

mov        eax,cr0

and        al,0FEh

mov        cr0,eax

db         0EAh

dw         $+4

dw         RM_seg

mov        ax,PM_seg

mov        ds,ax

mov        es,ax

mov        ax,stack_seg

mov        bx,stack_l

mov        ss,ax

mov        sp,bx

in         al,70h

and        al,07FH

out        70h,al

sti

mov        ah,4Ch

int        21h

RM_seg  ends

PM_seg segment para public "CODE" use32

assume cs:PM_seg

GDT       label    byte

db    8 dup(0)

GDT_flatDS         db    0FFh,0FFh,0,0,0,10010010b,11001111b,0

GDT_16bitCS        db    0FFh,0FFh,0,0,0,10011010b,0,0

GDT_32bitCS        db    0FFh,0FFh,0,0,0,10011010b,11001111b,0

GDT_32bitSS        db    0FFh,0FFh,0,0,0,10010010b,11001111b,0

GDT_TSS0           db    067h,0,0,0,0,10001001b,01000000b,0

GDT_TSS1           db    067h,0,0,0,0,10001001b,01000000b,0

gdt_size = $ - GDT

gdtr               dw    gdt_size-1

dd    ?

SEL_flatDS         equ   001000b

SEL_16bitCS        equ   010000b

SEL_32bitCS        equ   011000b

SEL_32bitSS        equ   100000b

SEL_TSS0           equ   101000b

SEL_TSS1           equ   110000b

TSS_0              db    68h dup(0)

TSS_1              dd    0,0,0,0,0,0,0,0

dd    offset task_1

dd    0,0,0,0,0,stack_l2,0,0,0B8140h

dd    SEL_flatDS,SEL_32bitCS,SEL_32bitSS,SEL_flatDS,0,0

dd    0

dd    0

PM_entry:

mov        ax,SEL_flatDS

mov        ds,ax

mov        es,ax

mov        ax,SEL_32bitSS

mov        ebx,stack_l

mov        ss,ax

mov        esp,ebx

mov        ax,SEL_TSS0

ltr        ax

mov        edi,0B8000h

mov        al,'A'

task_0:

mov        byte ptr ds:[edi],al

db         0EAh

dd         0

dw         SEL_TSS1

add        edi,2

inc        al

cmp        al,'k'

jb         task_0

db         0EAh

dd         offset RM_return

dw         SEL_16bitCS

task_1:

mov        byte ptr ds:[edi],al

inc        al

add        edi,2

db         0EAh

dd         0

dw         SEL_TSS0

mov        ecx,10000000h

loop       $

jmp        task_1

PM_seg  ends

stack_seg segment para stack "STACK"

stack_start        db    100h dup(?)

stack_l = $ - stack_start

stack_task2        db    100h dup(?)

stack_l2 = $ - stack_start

stack_seg ends

end        start

Результат работы программы изображен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результат выполнения программы

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены принципы и средства реализации мультизадачности в защищенном режиме процессора. Были рассмотрены механизмы переключения задач, основанные на использовании дескрипторов TSS (Task State Segment) и шлюзов задач, а также команды, обеспечивающие управление задачами: FAR CALL, FAR JMP, INT и IRET.

Был изучен механизм сохранения контекста задач, который позволяет продолжить выполнение задач с того места, где они были прерваны, без потери данных. Это достигается за счет сохранения состояния регистров и указателей стека в дескрипторе TSS, который также обеспечивает изоляцию задач на уровне сегментов и страниц памяти.

Благодаря изучению битовой карты ввода/вывода было получено представление о том, как ограничить доступ к ресурсам ввода/вывода для различных задач. Это позволяет повысить уровень безопасности системы за счет предотвращения несанкционированного доступа к ресурсам.

В результате выполнения лабораторной работы были получены практические навыки программирования и управления мультизадачностью в защищенном режиме, что позволяет более эффективно использовать ресурсы процессора, обеспечивая параллельное выполнение задач.